|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель оптический GYXTW 24 волокна (SM) 2,7  кН — одномодовый

Универсальный оптический кабель типа GYXTW предназначен для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах, а также для подвеса на опорах связи при небольших пролетах. Благодаря компактному дизайну и усиленной броне, он обеспечивает стабильную передачу данных в сложных условиях.

Ключевые преимущества:

Высокая прочность: Две стальные проволоки (силовые элементы) и стальная гофрированная лента надежно защищают волокно от сдавливания и растяжения.

Стойкость к нагрузкам: Выдерживает растягивающее усилие до 2,7 кН, что позволяет использовать его для воздушных линий.

Защита от грызунов и влаги: Металлическая броня и гидрофобный гель внутри центральной трубки исключают повреждение кабеля вредителями и попадание влаги к волокнам.

Высокая плотность: 24 одномодовых волокна (SM) в одном компактном модуле позволяют организовать большое количество каналов связи.

| Тип оптического кабеля | В грунт, в канализацию |
| --- | --- |
| Количество волокон | 24 |
| Тип волокна | SM (G.652.D) OS2 |
| Типовое затухание | ≦0.32 (1310 нм) / ≦0.18 (1550 нм) дБ/км |
| Стойкость к растяжению | 2.7 кН |
| Броня | Стальная гофрированная лента + 2 стальные проволоки |
| Диаметр силового элемента | 1,0 мм |
| Конструкция | Центральная трубка содержит волокна в геле, окружена броней и внешней оболочкой |
| Заполнение | Центральный модуль заполнен гидрофобным гелем для водостойкости |
| Материал оболочки | PE |
| Диаметр кабеля | 9.5 мм |
| Цвет оболочки | Черный |
| Температура монтажа | от -20 до 60 °C |
| Температура хранения | от -40 до 70 °C |
| Температура эксплуатации | от -40 до 70 °C |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)