|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель коаксиальный F690 96W16SS (305 м)

Коаксиальный кабель F690 — это высококачественный кабель с пониженным затуханием, предназначенный для передачи телевизионного, спутникового и радиосигнала на большие расстояния. Улучшенное экранирование обеспечивают стабильный, чистый сигнал и высокую защиту от внешних помех. Прочная внешняя оболочка делает кабель надёжным в эксплуатации как внутри помещений, так и в более требовательных условиях.

| Центральный проводник |  | Омедненная сталь (CCS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр центрального проводника |  | 1.02 мм |  |
| Внутренний диэлектрик |  | Вспененный полиэтилен (РЕ) |  |
| Диаметр внутреннего диэлектрика |  | 4.8 мм |  |
| Экран |  | Оплетка из алюминиевой (Al) проволоки (96 х 0,16 мм) и однослойной(АР) алюминиевой фольги с подложкой из полиэстера |  |
| Внешний диэлектрик |  | Поливинилхлорид (PVC) |  |
| Диаметр внешнего диэлектрика |  | 6.85 мм |  |
| Цвет |  | Белый |  |
| Сопротивление |  | 75 ±3 Ом |  |
| Емкостное сопротивление |  | 52 ±2 пФ/м |  |
| Скорость передачи |  | 85.0 % |  |
| Обратные потери |  |  |  |
| 5-1000 МГц |  | ≥ 22 дБ |  |
| 1000-3000 МГц |  | ≥ 20 дБ |  |
| Коэффициент ослабления сигнала (@20 °С) |  |  |  |
| Частота (МГц) | Мин. ослабление сигнала (дБ / 100 фт) |  | Макс. ослабление сигнала (дБ / 100 фт) |
| 5 | 0.6 |  | 1.9 |
| 55 | 1.6 |  | 5.2 |
| 187 | 2.8 |  | 9.3 |
| 211 | 3.0 |  | 10.0 |
| 400 | 4.1 |  | 13.5 |
| 500 | 4.6 |  | 15.0 |
| 750 | 5.6 |  | 18.5 |
| 860 | 6.1 |  | 20.0 |
| 1000 | 6.6 |  | 21.5 |
| 1500 | 8.2 |  | 26.8 |
| 1800 | 8.8 |  | 28.9 |
| 2200 | 9.8 |  | 32.2 |
| 3000 | 11.5 |  | 37.6 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)