|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg S/FTP CAT6A 4P TC30 LSZH FR Solid Bare Copper RoHS

Кабель CabelTorg S/FTP CAT6A 4P TC30 LSZH FR Solid Bare Copper RoHS – экран из медной оплетки, каждая пара экранирована алюминиевой фольгой. Оболочка - пожароустойчивый, с низким дымовыделением и не содержащий галогенов материал. При горении не выделяет агрессивных кислотных газов.

| Конструкция кабеля |  |  |  | S/FTP Экран из медной оплетки, каждая пара экранирована алюминиевой фольгой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  |  | 6А |  |  |  |
| Оболочка |  |  |  | LSZH FR Толщина 0.55±0.05 мм Внешний диаметр 7.5±0.5 мм Материал (соответствует RoHS) IEC60332-1 |  |  |  |
| Проводник |  |  |  | Одножильный, медный (Bare Copper) |  |  |  |
| Номинальный внешний диаметр проводника (мм) |  |  |  | 0.560 ±0.005 |  |  |  |
| Изоляция |  |  |  | Полиэтилен PE 1.330±0.05 (мм) |  |  |  |
| Цвет |  |  |  | Серый |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  | 500 м |  |  |  |
| Физический свойства оболочки |  |  |  | Предел прочности на растяжение ≥10.0 МПа Относительное удлинение (%) ≥125 Относительное удлинение (%) ≥100 |  |  |  |
| Электрические характеристики (20℃) |  |  |  | Импеданс (Ом) 1.0-250.0 МГц 100±15 250.0-500.0 МГц 100±22 Сопротивление постоянному току (Ом/100 м) макс. 9.38 |  |  |  |
| Технические характеристики (100 м): |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота MHz | RL ≥dB |  | ATT ≤dB |  | NEXT ≥dB |  | PHASE DELAY ≤ns |
| 1 | 20.0 |  | - |  | 74.3 |  | 570.0 |
| 4.0 | 23.0 |  | 3.8 |  | 65.3 |  | 552.0 |
| 8.0 | 24.5 |  | 5.3 |  | 60.8 |  | 546.7 |
| 10.0 | 25.0 |  | 5.9 |  | 59.3 |  | 545.4 |
| 16.0 | 25.0 |  | 7.5 |  | 56.2 |  | 543.0 |
| 20.0 | 25.0 |  | 8.4 |  | 54.8 |  | 542.1 |
| 25.0 | 24.3 |  | 9.4 |  | 53.3 |  | 541.2 |
| 31.25 | 23.6 |  | 10.5 |  | 51.9 |  | 540.4 |
| 62.5 | 21.5 |  | 15.0 |  | 47.4 |  | 538.6 |
| 100 | 20.1 |  | 19.1 |  | 44.3 |  | 537.6 |
| 200 | 18.0 |  | 27.6 |  | 39.8 |  | 536.5 |
| 250 | 17.3 |  | 31.1 |  | 38.3 |  | 536.3 |
| 300 | 16.8 |  | 34.3 |  | 37.1 |  | 536.1 |
| 500 | 15.2 |  | 45.3 |  | 33.8 |  | 535.6 |
| Частота MHz |  | PSNEXT ≥dB |  | ELFEXT ≥dB |  | PSELFEXT ≥dB |  |
| 1 |  | 72.3 |  | 67.8 |  | 64.8 |  |
| 4 |  | 63.3 |  | 55.8 |  | 52.8 |  |
| 8 |  | 58.8 |  | 49.7 |  | 46.7 |  |
| 10 |  | 57.3 |  | 47.8 |  | 44.8 |  |
| 16 |  | 54.2 |  | 43.7 |  | 40.7 |  |
| 20 |  | 52.8 |  | 41.8 |  | 38.8 |  |
| 25 |  | 51.3 |  | 39.8 |  | 36.8 |  |
| 31.25 |  | 49.9 |  | 37.9 |  | 34.9 |  |
| 62.5 |  | 45.4 |  | 31.9 |  | 28.9 |  |
| 100 |  | 42.3 |  | 27.8 |  | 24.8 |  |
| 200 |  | 37.8 |  | 21.8 |  | 18.8 |  |
| 250 |  | 36.3 |  | 19.8 |  | 16.8 |  |
| 300 |  | 35.1 |  | 18.3 |  | 15.3 |  |
| 500 |  | 31.8 |  | 13.8 |  | 10.8 |  |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)