|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg S/FTP CAT7A 4P TC30 LSZH FR Solid Bare Copper RoHS

Кабель CabelTorg S/FTP CAT7A 4P TC30 LSZH FR Solid Bare Copper RoHS – экран из медной оплетки, каждая пара экранирована алюминиевой фольгой. Оболочка - пожароустойчивый, с низким дымовыделением и не содержащий галогенов материал. При горении не выделяет агрессивных кислотных газов.

| Конструкция кабеля |  |  |  | S/FTP Экран из медной оплетки, каждая пара экранирована алюминиевой фольгой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  |  | 7А |  |  |  |
| Оболочка |  |  |  | LSZH FR Толщина 0.57±0.05 мм Внешний диаметр 7.8±0.5 мм Материал (соответствует RoHS) IEC60332-1 |  |  |  |
| Проводник |  |  |  | Одножильный, медный (Bare Copper) |  |  |  |
| Номинальный внешний диаметр проводника (мм) |  |  |  | 0.570 ±0.005 |  |  |  |
| Изоляция |  |  |  | Полиэтилен PE 1.330±0.05 (мм) |  |  |  |
| Цвет |  |  |  | Серый |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  | 500 м |  |  |  |
| Допустимое растягивающие усилие |  |  |  | не более 110Н |  |  |  |
| Допустимый радиус изгиба |  |  |  | не менее 8 Ø кабеля |  |  |  |
| Допустимая температура хранения |  |  |  | от -20 до +60 0 С |  |  |  |
| Допустимая температура эксплуатации |  |  |  | от -20 до +60 0 С |  |  |  |
| Допустимая температура монтажа |  |  |  | от 0 до +50 0 С |  |  |  |
| Напряжение |  |  |  | не более 50 В |  |  |  |
| Диапазон частот |  |  |  | 1-1000 МГц |  |  |  |
| Волновое сопротивление |  |  |  | 100 ± 15Ом |  |  |  |
| NVP |  |  |  | 0.72 ± 0.1 |  |  |  |
| Разброс задержки распространения (1~1000МГц) |  |  |  | ≤20 нс/100 м |  |  |  |
| Сопротивление проводника постоянному току |  |  |  | ≤185 Ω/км |  |  |  |
| Омическая асимметрия |  |  |  | ≤5% |  |  |  |
| Взаимная емкость |  |  |  | ≤56нФ/км |  |  |  |
| Емкостная асимметрия |  |  |  | ≤1500пФ/км |  |  |  |
| Сопротивление изоляции (500 В) |  |  |  | ≥5000 MΩ*км |  |  |  |
| Электрическая прочность диэлектрика |  |  |  | 2.5 кВ/1 мин. |  |  |  |
| Технические характеристики (100 м): |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота, МГц | RL (Return loss), дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ |  | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
| 1 | 22 | 1.8 | 100 |  | 97 | 105 | 103 |
| 4 | 25 | 3.4 | 100 |  | 97 | 93 | 83 |
| 10 | 27 | 5.4 | 100 |  | 97 | 85 | 79 |
| 16 | 27 | 6.8 | 100 |  | 97 | 81 | 77 |
| 20 | 27 | 7.7 | 100 |  | 97 | 79 | 73 |
| 31.25 | 26 | 9.6 | 100 |  | 97 | 75 | 67 |
| 62.5 | 24 | 13.7 | 100 |  | 97 | 69 | 63 |
| 100 | 22 | 17.4 | 100 |  | 97 | 65 | 61 |
| 125 | 21 | 18.6 | 95 |  | 92 | 63 | 59 |
| 155.5 | 21 | 19.5 | 94 |  | 92 | 61 | 58 |
| 175 | 20 | 21.1 | 92 |  | 89 | 60 | 57 |
| 200 | 20 | 25.0 | 92 |  | 89 | 59 | 55 |
| 250 | 19 | 28.1 | 90 |  | 87 | 57 | 53 |
| 300 | 19 | 30.0 | 89 |  | 86 | 52 | 50 |
| 450 | 19 | 37.4 | 87 |  | 84 | 49 | 47 |
| 600 | 19 | 44.8 | 85 |  | 82 | 59 | 56 |
| 750 | 19 | 50.5 | 83 |  | 80 | 58 | 55 |
| 900 | 19 | 55.9 | 82 |  | 79 | 57 | 54 |
| 1000 | 19 | 58.5 | 82 |  | 70 | 52 | 49 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)