|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg U/UTP CAT5E 4P PVC Solid Bare Copper RoHS

Кабель витая пара CabelTorg U/UTP CAT5E 4P PVC Solid Bare Copper RoHS с оболочкой из PVC (поливинилхлорида) представляет собой надежное решение для передачи данных в локальных сетях. Этот кабель идеально подходит для использования в офисах, домах и других помещениях, где требуется стабильное и быстрое соединение.

| Конструкция кабеля |  |  |  | U/UTP Без экрана |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  |  | 5E |  |  |  |  |
| Оболочка |  |  |  | PVC |  |  |  |  |
| Проводник |  |  |  | Одножильный, медный (Bare Copper) |  |  |  |  |
| Номинальный внешний диаметр проводника (мм) |  |  |  | 0.510 ±0.005 |  |  |  |  |
| Цвет |  |  |  | Серый |  |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  | 305 м |  |  |  |  |
| Асимметрия задержки передачи |  |  |  | ≤ 45 нс/100 м |  |  |  |  |
| Скорость передачи |  |  |  | 69% |  |  |  |  |
| Емкость |  |  |  | ≤ 5,6 нф/100 |  |  |  |  |
| Сопротивление проводника постоянного тока |  |  |  | 9,5 Ом/100 м |  |  |  |  |
| Дисбаланс сопротивления проводника постоянного тока |  |  |  | ≤ 5% |  |  |  |  |
| Дифференциальная емкость относительно земли |  |  |  | ≤ 330 пФ/100 м |  |  |  |  |
| Частота МГц | Возвратные потери (RL) ≥ дБ | Затухание ≤ дБ/100 м | NEXT ≥ дБ/100 м |  | Фазовая задержка нс/100 м | PS NEXT ≥ дБ/100 м | ELFEXT ≥ дБ/100 м | ELFEXT ≥ дБ/100 м |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 65.3 |  | 570.00 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 |  | 552.00 | 53.3 | 51.8 | 48.8 |
| 8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 |  | 546.73 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 |  | 545.38 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.2 |  | 543.00 | 44.4 | 39.7 | 36.7 |
| 20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 |  | 542.05 | 42.8 | 37.8 | 34.8 |
| 25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 |  | 541.20 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 |  | 540.44 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 |  | 538.55 | 35.4 | 27.9 | 24.9 |
| 100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 |  | 537.60 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
| 155 | 18.8 | 28.1 | 32.4 |  | 536.89 | 29.4 | 20.2 | 17.2 |
| 200 | 18.0 | 32.4 | 30.8 |  | 536.55 | 27.8 | 18.0 | 15.0 |
| 310 | 16.7 | 41.8 | 27.9 |  | 536.04 | 24.9 | 14.2 | 11.2 |
| 350 | 16.3 | 44.9 | 27.1 |  | 535.92 | 24.1 | 13.1 | 10.1 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)