|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель коаксиальный RG-8 CCA, 144х0.18 TCCA, PE

RG-8 — это радиочастотный коаксиальный кабель, предназначенный для одиночной прокладки в системах связи и вещания. Он обеспечивает высокоскоростную передачу сигнала с минимальными потерями и надёжной защитой от внешних воздействий. Благодаря обмеднённой алюминиевой жиле большого сечения, кабель демонстрирует отличные пропускные характеристики и устойчивость к помехам.

| Материал внутреннего проводника |  | CCA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр внутреннего проводника |  | 2.75 мм |  |
| Изоляция |  | FPE |  |
| Диаметр изоляции |  | 7.25 мм |  |
| Экран |  | Двойной (алюминиевая фольга и оплетка из луженого омедненного алюминия) |  |
| Конфигурация оплетки |  | 144 х 0,18 мм |  |
| Внешняя оболочка |  | Полиэтилен (PE) |  |
| Диаметр внешней оболочки |  | 10.10 мм |  |
| Емкость |  | 82.0 пФ/м |  |
| Импеданс |  | 50 Ом |  |
| Скорость распространения |  | 82% |  |
| Сопротивление постоянному току проводника |  | 3.9 Ом/км |  |
| Сопротивление постоянному току внешнего экрана |  | 3.6 Ом/км |  |
| Затухание (20℃) |  |  |  |
| Частота (МГц) | Максимальное затухание (дБ/100 футов) |  | Максимальное затухание (дБ/100 м) |
| 10 | 0.5 |  | 1.6 |
| 50 | 1.0 |  | 3.3 |
| 100 | 1.4 |  | 4.6 |
| 200 | 1.8 |  | 5.9 |
| 400 | 2.6 |  | 8.5 |
| 600 | 3.0 |  | 9.8 |
| 860 | 4.1 |  | 13.5 |
| 1000 | 4.5 |  | 14.8 |
| 1500 | 5.5 |  | 18.0 |
| 2000 | 6.6 |  | 21.7 |
| 3000 | 8.5 |  | 27.9 |
| 4000 | 9.9 |  | 32.5 |
| 5800 | 11.1 |  | 36.5 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)