|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg SF/UTP CAT5E 4P LSZH FR Solid Bare Copper RoHS

Кабель витая пара CabelTorg SF/UTP CAT5E 4P LSZH FR — надёжная защита от помех. Экранированный сетевой кабель типа SF/UTP категории Cat5e, предназначен для построения локальных сетей, систем видеонаблюдения, телефонии и передачи данных. Конструкция с двойным общим экраном — алюминиевая фольга + медная оплётка — обеспечивает эффективную защиту от электромагнитных и радиочастотных наводок.

| Конструкция кабеля |  |  |  | SF/UTP Экран из медной оплетки и алюминиевой фольгой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  |  | 5E |  |  |  |
| Оболочка |  |  |  | LSZH FR Толщина 0.50±0.05 мм Внешний диаметр 5.0±0.4 мм Материал (соответствует RoHS) IEC60332-1 |  |  |  |
| Проводник |  |  |  | Одножильный, медный (Bare Copper) |  |  |  |
| Номинальный внешний диаметр проводника (мм) |  |  |  | 0.510 ±0.005 |  |  |  |
| Изоляция |  |  |  | HDPE 0.87±0.05 (мм) |  |  |  |
| Цвет |  |  |  | Серый |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  | 305 м |  |  |  |
| Физический свойства оболочки |  |  |  | Предел прочности на растяжение ≥10.0 МПа Относительное удлинение (%) ≥125 Относительное удлинение (%) ≥100 |  |  |  |
| Электрические характеристики (20℃) |  |  |  | Импеданс (Ом) 1.0-100.0 МГц 100±15 Сопротивление постоянному току (Ом/100 м) макс. 9.5 |  |  |  |
| Технические характеристики (100 м): |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота MHz | RL ≥dB |  | ATT ≤dB |  | NEXT ≥dB |  | PHASE DELAY ≤ns |
| 1 | 20.0 |  | 2.0 |  | 65.3 |  | 570.00 |
| 4.0 | 23.0 |  | 4.1 |  | 56.3 |  | 552.00 |
| 8.0 | 24.5 |  | 5.8 |  | 51.8 |  | 546.73 |
| 10.0 | 25.0 |  | 6.5 |  | 50.3 |  | 545.38 |
| 16.0 | 25.0 |  | 8.2 |  | 47.2 |  | 543.00 |
| 20.0 | 25.0 |  | 9.3 |  | 45.8 |  | 542.05 |
| 25.0 | 24.3 |  | 10.4 |  | 44.3 |  | 541.20 |
| 31.25 | 23.6 |  | 11.7 |  | 42.9 |  | 541.44 |
| 62.5 | 21.5 |  | 17.0 |  | 38.4 |  | 538.55 |
| 100 | 20.1 |  | 22.0 |  | 35.3 |  | 537.60 |
| Частота MHz |  | PSNEXT ≥dB |  | ELFEXT ≥dB |  | PSELFEXT ≥dB |  |
| 1 |  | 62.3 |  | 63.8 |  | 60.8 |  |
| 4 |  | 53.3 |  | 51.8 |  | 48.8 |  |
| 8 |  | 48.8 |  | 45.7 |  | 42.7 |  |
| 10 |  | 47.3 |  | 43.8 |  | 40.8 |  |
| 16 |  | 44.4 |  | 39.7 |  | 36.7 |  |
| 20 |  | 42.8 |  | 37.8 |  | 34.8 |  |
| 25 |  | 41.3 |  | 35.8 |  | 32.8 |  |
| 31.25 |  | 39.9 |  | 33.9 |  | 30.9 |  |
| 62.5 |  | 35.4 |  | 27.9 |  | 24.9 |  |
| 100 |  | 32.3 |  | 23.8 |  | 20.8 |  |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)