|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель коаксиальный CabelTorg F1160BV 96W16SS (305m)

F1160BV — это магистральный коаксиальный кабель типа RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом, предназначенный для использования в сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения.

| Центральный проводник |  | Омедненная сталь (CCS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр центрального проводника |  | 1.63 мм |  |
| Внутренний диэлектрик |  | Вспененный полиэтилен (РЕ) |  |
| Диаметр внутреннего диэлектрика |  | 7.11 мм |  |
| Экран |  | Оплетка из алюминиевой (Al) проволоки (96 х 0,16 мм) и однослойной(АР) алюминиевой фольги с подложкой из полиэстера |  |
| Внешний диэлектрик |  | Поливинилхлорид (PVC) |  |
| Диаметр внешнего диэлектрика |  | 10,16 мм |  |
| Цвет |  | Черный |  |
| Сопротивление |  | 75 ±3 Ом |  |
| Емкостное сопротивление |  | 52 ±2 пФ/м |  |
| Скорость передачи |  | 85.0 % |  |
| Обратные потери |  |  |  |
| 5-1000 МГц |  | ≥ 22 дБ |  |
| 1000-3000 МГц |  | ≥ 20 дБ |  |
| Коэффициент ослабления сигнала (@20 °С) |  |  |  |
| Частота (МГц) | Мин. ослабление сигнала (дБ / 100 фт) |  | Макс. ослабление сигнала (дБ / 100 фт) |
| 5 | 0.4 |  | 1.3 |
| 55 | 1.0 |  | 3.2 |
| 187 | 1.7 |  | 5.7 |
| 211 | 1.9 |  | 6.2 |
| 400 | 2.6 |  | 8.5 |
| 500 | 2.9 |  | 9.5 |
| 750 | 3.6 |  | 11.9 |
| 860 | 4.0 |  | 13.1 |
| 1000 | 4.3 |  | 14.3 |
| 1500 | 5.1 |  | 16.8 |
| 1800 | 5.7 |  | 18.6 |
| 2200 | 6.3 |  | 20.7 |
| 3000 | 7.6 |  | 24.9 |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)